Népszigeti révház bérbe adhatóságához elvégzendő rekonstrukciós feladatok

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ

2025.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Általános tudnivalók a felújítás lebonyolításához	3

2.	A munkavégzésre vonatkozó adatok, okiratok:	3

3.	Előzmények	7

4.	Meglévő állapot	7

5.	Kivitelezési feladat	7

# Általános tudnivalók a felújítás lebonyolításához

  - Ajánlat tartalma

Az árazatlan költségvetés kiírás beárazása, ütemterv készítése, referenciák és szakemberek megadása az ajánlattevő feladata.

Az Ajánlattevő ajánlatának teljes egészében meg kell egyeznie az ajánlati dokumentációban előírtakkal. A BKV Zrt. engedélyezési és kiviteli, a gyártás alapját szolgáló konszignációs terveket nem biztosít. Ezen műszaki diszpozíció mellékletét képezi a 2021. március 2-án kelt Népszigeti révház statikai vizsgálatáról szóló Tartószerkezeti szakvélemény és az árazatlan költségvetés.

Amennyiben szükséges, úgy a kiviteli terveket, számításokat, kiegészítő előírásokat, gyártási tervet és egyéb a megvalósításhoz szükséges dokumentumokat a Vállalkozónak kell elkészíteni úgy, hogy ezek tartalma ne legyen ellentmondásban az érvényben lévő rendeletekben és előírásokban foglaltakkal, valamint jelen műszaki diszpozíció tartalmával. Vállalkozó feladata továbbá a részletes organizációs terv és az árazott, tételes költségvetés elkészítése.

A betervezett típusoktól eltérni csak a megrendelő írásbeli hozzájárulásával lehet. A megnevezett építési termékek csak azonos teljesítmény jellemzőkkel rendelkező anyagokkal válthatók ki azt követően, hogy a megrendelő is jóváhagyta.

# A munkavégzésre vonatkozó adatok, okiratok:

  - A kivitelezéssel érintett épület helye:

BKV Zrt. Népszigeti révház

1138 Budapest, Népsziget u. 1. Hrsz: 25992/1

  - A munka jellege: felújítás (építési beruházás)

  - A munkavégzés tervezett időtartalma:

A nyílászáró szerkezetek legyártásával és a kivitelezéssel együtt: a megrendeléstől számított 2 hónap.

  - Különleges követelmények, építési körülmények

A meglévő épület ártérben épült a Duna medrének rézsűjében. Árvíz idején az épület jelentős része víz alá kerül magasabb vízállás esetén. Az épület egy alsó szintből, valamint egy felső szintből áll. Az alsó szintet a ház melletti tereplépcsőn lehet megközelíteni.

Alapozása feltételezhetően sávalapozás, a teherhordó falak téglából épültek 25 cm vastagságban. A közbenső födém és a záró födém is monolit vasbeton szerkezetű, alulbordákkal kialakítva. A közbenső födém és az abból kilógó konzolos erkélylemez vasbeton szerkezetű. A födém alsó síkján monolit vasbeton alulborda van. A födém vastagsága, betonszilárdsága nem ismert. A zárófödém alulbordákkal kialakított, monolit vasbeton födém, mely egyben a révház tetőszerkezet funkcióját is betölti. A lapostetőn csapadék elleni szigetelés van. A zárófödémből van kivezetve az épület téglakéménye. A felső szintről tereplépcső segítségével lehet az alsó szintet megközelíteni, mely két helyiségre van osztva. A felső szinten egy helység van kialakítva. A szintek között belső átjárás nem biztosított.

A kivitelezés során nagy gondot kell fordítani a természeti értékek megőrzésére, az felújítási munkák hulladékkezelésére. Amennyiben környezeti károk keletkeztek, azok helyreállítása a kivitelező feladata. Mivel az építkezés a part közelében történik fokozottan figyelni kell, hogy vízszennyezés, illetve talajvíz szennyezés ne forduljon elő, valamint a part menti vízi élővilág megóvásra kerüljön. Az építkezés során a talaj és levegő szennyezését is meg kell akadályozni. A szállítási útvonalak tisztántartásáról, illetve megtisztításáról is a kivitelezőnek kell gondoskodni.

Helyszíni kivitelezési munka csak a helyi munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást követően, és a munkakezdési, munkavégzési engedély birtokában kezdhető meg. Az oktatásokon való részvétel a Kivitelező felelős műszaki vezetője/vezetői részére kötelező, aki a telephelyen fog dolgozni. A dolgozók továbboktatása a felelős műszaki vezető/vezetők feladatát képezi.

Tűzveszélyes tevékenység csak a tűzveszélyes munkavégzési engedély birtokában végezhető, amit az Üzem tűzvédelmi vezetőjétől kell megkérni. A hegesztés, gépi vágás során a területet le kell határolni.

A bontás során keletkezett fém hulladék elszállításáról a vállalkozónak kell gondoskodni.

A munkavégzés ideje alatt, a Vállalkozó dolgozói részére, a hatályos jogszabályoknak megfelelő összes munkavédelmi eszköz, a munka, illetve védőruha (jól láthatóságot biztosító) viselése kötelező és a védőital biztosítása is a Vállalkozó feladata.

  - Építési napló

A vállalkozó a munka megkezdésétől annak befejezéséig napi szinten elektronikus építési naplót köteles vezetni.

  - Ütemterv

Az ütemtervet a vállalkozónak mellékelnie kell az ajánlata beadásánál, melyben fel kell tüntetni a főbb munkafázisokat és azok időtartamát. A nyertes vállalkozó által beadott ütemterv betartása a későbbiekben ránézve kötelező, mivel az az ajánlata része volt. Előteljesítést elfogadunk.

  - Balesetek és rendkívüli események

A Vállalkozónak azonnal és írásban kell, hogy jelentse a hazai előírásoknak megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt minden balesetnek, vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. A műszaki ellenőrt, illetve a megrendelőt tájékoztatni kell az eseményről.

  - Felek együttműködése a munkaterületen

Vállalkozó köteles a munkaterületet lekeríteni, körbekorlátozni. A vállalkozó munkaterületen tárolt anyagaiért, szerszámaiért, a Megrendelő anyagi felelősséget nem vállal.

Az esetleges, lekerített tárolási területfoglalásra, az organizációs elrendezési tervet az Üzemeltetővel és a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. A munkák befejezését követően a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, a területet az eredeti állapotába helyre kell állítani és az Üzemeltetőnek vissza kell adni.

Vállalkozó köteles olyan felelős - kamarai névjegyzékben szereplő – felelős műszaki vezetőt kinevezni, aki valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban naprakészen tájékozott, intézkedési joggal rendelkezik és a Megrendelő műszaki ellenőrével, projekt vezetőjével tartja a kapcsolatot, a kooperációs egyeztetéseken részt vesz.

Vállalkozó köteles munkavédelmi koordinátort alkalmazni és a munkakezdés előtt a Munkavédelmi kockázatelemzést a Megrendelő részére átadni.

A munka megkezdése előtt organizációs egyeztetésre és munkaterület átadás-átvételre kerül sor.

  - Átadási dokumentáció részletezése

- Megvalósulási tervek. A jóváhagyott kiviteli tervhez képest elrendelt módosításokat, változtatásokat a tervező írásos jóváhagyásával, a műszaki ellenőr ellenjegyzésével lehet elfogadni. A változásokat a műszaki átadás során átadási dokumentációban kell rögzíteni. A dokumentáció 2 példányban készül, „kivitellel egyezik” megjegyzéssel, céges aláírással ellátva.

- Felelős műszaki vezetői (Kivitelezői nyilatkozat),

- A beépített anyagok, berendezések teljesítmény nyilatkozatai a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelően,

- Vissznyeremény jegyzőkönyvek, szállítójegyek, átvételi elismervények

- Építési hulladék nyilvántartó lap, szállítólevél a (hulladék elszállításra hatósági engedéllyel rendelkező cégtől) és a hulladékkezelési engedéllyel, KÜJ, KTJ számmal rendelkező vállalkozás befogadó nyilatkozata,

- „SZ” lap/ „GY” lap az esetlegesen elszállításra kerülő veszélyes hulladékról,

- Fotódokumentáció pendrive-on (a kivitelezés megkezdése előtti, a közbeni, és az utáni állapotról)

- Egyéb a használatbavételhez szükséges bizonylatok, kezelési utasítások.

  - Szabványok, amelyeket az építés során figyelembe kell venni

- 2023. évi C. törvény a magyar építészetről

- 280/2024.(IX.30.) Korm. rendelet a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról

- 281/2024.(IX.30.) Korm.r. az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről

- 54/2014 (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzatról (OTSZ)

- 45/2004 (VII. 26) BM-KvVM együttes rendelet az építkezés során keletkező építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól

- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

- 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő

betervezésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

- 1993. évi XCIII. évi Munkavédelmi törvény

- 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,

- 284/2007. (X. 29.) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,

- 191/2009.(IX.15.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről

A felsoroltakon kívül a kivitelezőnek, a kivitelezés időszakában, minden érvényes   rendeletet, szabványt és ágazati előírást figyelembe kell venni.

# Előzmények

A megrendelő fel akarja újítani a telken található épületet (korábbi révházat) és bérbe szeretné adni. Az ingatlan tartószerkezete jelenleg betölti funkcióját. Kisebb lokális betonszerkezeti hibák vannak, melyeket szakszerű felújítással kijavítható. Az épület bővítése, tetőráépítés nem valósulna meg.

# Meglévő állapot

Az ingatlan a Duna árterében helyezkedik el. Korábban révházként funkcionált. Az épület külső képe és környéke településképileg nem nyújt esztétikus látványt. Az épületben több helyiség is található, melyeket részben különféle tárolásra használnak. Esztétikailag kedvezőtlen látványt nyújtanak. Az épületnek közüzemi ellátottsága nincs. Vizes blokk nincs kialakítva az ingatlanon. Mivel ártérre épült az ingatlan az épület alsó része áradáskor víz alá kerül, így a falak dohosak, nyirkosak. Az épület lapostetős kialakítású. A lapostetőn csapadék elleni szigetelés van.  Alapozása feltételezhetően sávalapozás. A falak 25 cm vastagságúak. A közbenső födém és az abból kilógó konzolos erkélylemez vasbeton szerkezetű. Az alsó födém alsó síkján monolit vasbeton alulborda van. A födém alulbordáján a gerenda tövében betonhiány van. A betonfedés kis felületen levált, a betonacélok láthatóak, korrodáltak. A födém alsó síkon helyenként kisebb kiterjedésben a betonfedés levált, mállott, a betonacél látható, korrodált.  A zárófödém alulbordákkal kialakított, monolit vasbeton födém, mely egyben a révház tetőszerkezet funkcióját is betölti. Kismértékű ázás látható helyenként a födém alsó síkon.  A zárófödémből van kivezetve az épület téglakéménye, mely felújításra szorul. A felső szintről tereplépcső segítségével lehet az alsó szintet megközelíteni, mely két helyiségre van osztva. A felső szinten egy szoba van kialakítva. A szintek között belső átjárás nem biztosított. A duna felőli oldalon a lábazati fal külső síkján terméskő berakás látható. A terméskövek között a beton kipergett, kiázott. A kövek között hézagok láthatók. Az épület nem körbejárható a Duna felől az erős növényzet miatt. Egyenlőtlen süllyedésre utaló repedések, épületkárok nem láthatók a szerkezeteken. A nyílászárók elavultak, nehezen nyithatók. Az épület csapadékelvezetése sem megoldott. Az épület melletti tereplépcső állapota megfelelő.

# Kivitelezési feladat

Mivel a jelenlegi épület ártérre épült és nincs megfelelő vízszigetelése, valamint esztétikailag és funkcionálisan nem elégséges, így felújításra szorul.

  - Épületszerkezetek leírása

Előtetők

- A meglévő előtetők héjazatának és acélszerkezetének bontása.

- Új acélszerkezetű előtetők építése trapézlemez héjazattal. Az acélszerkezetek alapozása, fedőmázolása szükséges

Oldalfal és mennyezet felületképzés beltérben

- Az alsó szinten a födémgerendatőben és a födém alsó síkon látható betonfedés hiány visszapótlása. A mállott töredezett rész eltávolítása. A felület és a betonacélok megtisztítása. Tapadóhíd felvitele, majd javítóhabarccsal (Mapegrout Fast-Set) kell biztosítani a szükséges betonfedést.

- A vakolat leverése után kézi felhordással, zsákos kiszerelésű normál mész-cement vakolat elkészítése 1 cm vastagságban (Baumit UniPutz).

- A vakolt felületre diszperziós kötőanyagú glett (StoLevell In XXL diszperzió alapú, szerves kötésű natúrfehér glett) készítése.

- Két rétegben műanyag bázisú vizes diszperziós festés fehér vagy gyárilag színezett festékkel

Égéstermék-elvezető rendszerek

- Kémény felület megtisztítását követően a téglakötések közötti kipergett rések kitöltése habarccsal (Mapei Mapeflex Firestop)

Hideg- és melegburkolatok készítése

Beltér:

Felső szint:

- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése.

- 5 mm átlagos rétegvastagságban beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése (MAPEI Planitop Fast 330) cementkötésű kiegyenlítő habarccsal.

- Padlóburkolat gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 60x60 cm lapmérettel, PEI V. kopásálloságú, R10 csúszásmentesség, szürke cementkötésű ragasztóhabarcs (MAPEI Adesilex P9). A cementszürke fugázó Kerapoxy IEG epoxigyanta.

Alsó szint:

- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése.

- 5 mm átlagos rétegvastagságban beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése (MAPEI Planitop Fast 330) cementkötésű kiegyenlítő habarccsal.

- Két rétegben kenhető vízszigetelés (Mapei Mapelastic), sarokerősítő szallaggal (Mapei Mapeband)

- Padlóburkolat gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 60x60 cm lapmérettel, PEI V. kopásálloságú, R10 csúszásmentesség, szürke cementkötésű ragasztóhabarcs (MAPEI Adesilex P9). A cementszürke fugázó Kerapoxy IEG epoxigyanta.

- Falburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése.

- Két rétegben kenhető vízszigetelés (Mapei Mapelastic), sarokerősítő szallaggal (Mapei Mapeband)

- Falburkolat gres, kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x30 cm lapmérettel, szürke cementkötésű ragasztóhabarcs (MAPEI Adesilex P9). Cementszürke fugázó Kerapoxy IEG epoxigyanta.

Kültér:

- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése.

- Beton alapfelületen 5 mm átlagos rétegvastagságban simító felületkiegyenlítés készítése szürke MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarccsal.

- Padlóburkolat beton alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 60x60 cm lapmérettel PEI V. kopásálloságú, R12 csúszásmentesség, szürke cementkötésű ragasztóhabarcs (MAPEI Adesilex P9). A cementszürke fugázó Kerapoxy IEG epoxigyanta.

Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése

Ablakok:

A meglévő üvegezés és ablakkeret kibontása. Az új nyílászárók fehér színű legyen. Az új ablakok hőhídmentes min. 6 kamrás, acélmerevített, hőszigetelt üvegezéssel, biztonsági vasalattal, kívül-belül a megadott RAL szám szerinti színnel. Az új ablakokat úgy kell beépíteni, hogy az új ablakok régi ablakok síkjába kerüljenek. Az ablakok egyszárnyú, nyíló-bukó funkcióval. Részletes előírások az árazattlan költségvetésben. Az új ablak és a fal közötti rés vízzárására ügyelni kell.

A nyílászárók elé rácsot kell szerelni. A fémrácsok rozsdamentesítése, alapozása, fedőmázolása szükséges. Az ablakrácsok fedőmázolása fehér színnel. A rácsok szerelése olyan módon, hogy a nyílászárókhoz történő rögzítése tilos! A kávákhoz kell rögzíteni, ha szükséges toldók segítségével. A gyártmányterv készítése, a helyszíni felmérést követően történik.

Ajtók:

Régi ajtók elbontásával, új műanyag nyílászáró beépítés a meglévővel megegyező méretben. A PRESENT bejárati ajtó a Kömmerling bejárati ajtók 76 mm-es rendszerének alapajtaja. A PRESENT bejárati ajtók széles ajtószárnyból, hő hídmentes aluküszöbbel, küszöbzáró dupla gumitömítéssel és 3 db ajtópánttal. Részletes előírások az árazattlan költségvetésben. A nyílászárók előtt rácsot kell szerelni. A fémrácsok rozsdamentesítése, alapozása, fedőmázolása szükséges. Az ajtórácsok fedőmázolása fehér színnel. A rácsok szerelése olyan módon, hogy a nyílászárókhoz történő rögzítése tilos! A kávákhoz kell rögzíteni, ha szükséges toldók segítségével. A gyártmányterv készítése, a helyszíni felmérést követően történik.

Az ablakok és az ajtók méretei az árazatlan költségvetésben találhatók. Az árazatlan költségvetésben szereplő adatok csupán tájékoztató jellegűek, a pontos értékeket a Vállalkozónak kell a helyszínen felmérni.

A pontos méreteket a Vállalkozó által benyújtott kivitelezési, gyártási tervdokumentációnak kell tartalmaznia.

A 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szerint a nyílászárókkal szemben támasztott hőátbocsátási követelmények:

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel)		1,1 W/m2K

Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó			1,4 W/m2K

Ezen követelményeket az ablaktípusoknak és ajtótípusoknak teljesíteni kell.

Tetőszigetelés

- Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása

- 0-2 cm vastagságban simító, felületkiegyenlítő javítóhabarcs készítése a párazáró réteg alatt

- Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege egy rétegben. Minimum 1,2 mm vastag alumíniumfólia betétes elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSD talkum hidegen öntapadó elasztomerbitumenes párazáró lemez.

- Lapostető hőszigetelése (Rockwoll Hardrock Max) 10cm vastagságban. Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése kőzetgyapot lejtésképző rendszerrel egyoldali lejtéssel. A szükséges alátétlemezekkel együtt (Lambda=0,040 W/mK) gyári konszignáció alapján vagy helyszínen történő szabással kialakítva.

- Csapadékvíz elleni szigetelés záró réteg min. 4 mm vtg. üvegszövet betétes SBS modifikált bitumenes lemez mechanikailag rögzítve, átlapolásoknál, toldásoknál lángolvasztással hegesztve pl. BAUDER PYE G 200 S4.

- Elasztomerbitumenes fedőlemez (Bauder K4 E)

Bádogozás

- Tető szélein körben 0,7 mm vastag cseppentőlemez kialakítása.

- Horganyzott csatornavasak felszerelése 80 cm-ként.

- Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel. UV-álló PVC alapú műanyag körszelvényű lefolyócső, 120 mm.

- Hattyúnyak szerelése kör keresztmetszettel UV-álló PVC alapú műanyag, 120 mm.

- Ereszcsatorna szerelése kör keresztmetszettel, UV-álló PVC alapú műanyag, 120 mm.

- Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm Takaró lemezsáv és hordozófelület a rögzítés hiányában elmaradó deszkázat helyettesítésére: 1,5 mm vtg. horganyzott acél lemezzel, a kémény alsó és felső síkjában, 350 mm ksz-ben, max. 25 cm-ként dübelezve, a bitumenes lemezt is rögzítve.

Terméskő lábazati fal

- Terméskővel kirakott lábazati fal megtisztítását követően a téglakötések közötti kipergett rések kitöltése habarccsal. MAPEI Monolastic 20kg Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarccsal.

Utólagos külső falszigetelés

Talajszint alatt:

Az épület körül, ahol szükséges, ki kell termelni a földet az alapozás felső síkjáig a csatlakozó szerkezeteket, pl. járda vagy kerítésfalat megbontani a szükséges mértékben, hogy utólagos „teknőszigetelést” lehessen készíteni.

Rétegrendek:

- Termett talaj

- Kavics

- MAPEI A POLYFOND KIT DRAIN

- XPS szigetelés 5cm  MAPEI MAPEPUR ROOF FOAM G poliuretán ragasztó habbal ragasztva

- MAPEI FLEXO S6 PREMIUM 4 mm F F, 2rtg.-ben

- MAPEI POLYPRIMER kellősítés

- Tartószerkezet

- Medence szerű hidegburkolat és rétegrendjei

Talajaszint felett 120cm-ig:

- MAPEI IDROSILEX POLVERE vízzáró vakolat színezve

- Kkét réteg polisztirol ragasztóba helyezett dryvit háló

- XPS szigetelés 5cm MAPEI MAPEPUR ROOF FOAM G poliuretán ragasztó habbal ragasztva

- Mapei Plastimul 1K Super Plus polimer-modifikált bitumenes vastagbevonat 2 rtg.

- Mapei Plastimul C hideg bitumenmáz kellősítés

- Tartószerkezet

- Festés és rétegrendjei

Talajszint felett 120cm felett:

- MAPEI IDROSILEX POLVERE vízzáró vakolat színezve

- Két réteg polisztirol ragasztóba helyezett dryvit háló

- XPS szigetelés 5cm MAPEI MAPEPUR ROOF FOAM G poliuretán ragasztó habbal ragasztva, és mechanikailag rögzítve

- Tartószerkezet

- Festés és rétegrendjei

Földdel érintkező külső falszigetelés injektálása

- Vízszintes irányú 2-3 cm furattal, 30-40 cm távolságonként injektálószer juttatás, 24-48 órai kötésidő

Padló injektálás

- Padló tisztitás, 2-3 cm furattal, 30-40 cm távolságonként injektálószer juttatás, 24-48 órai kötésidő

Tereplépcső felújítás

- Tereplépcső érdesítése, felújítása, letöredezett részek pótlása betonjavító habarccsal (Mapei Planitop Smooth & Repair R4)

Kerítés

- Kerítés (drót) bontása

- 2 m magaságban drótkerítés építése, 1 db 1 m x 2 m-es kiskapuval.

Épület előtti és melleti tereprendezés

- Közvetlenül a tereplépcső mellett található egyenetlen felszínnel rendelkező földtömeg szakszerű rézsűzése, a felszíni föld tereprendezése és füvesítése.

Az épület homlokzati kialakításához állvány szükséges. A területet takarítva kell átadni. Az alkalmazott anyagok beépítése során a gyártói utasításokat javaslatokat be kell tartani.